多功能报告厅室内全彩P2.5LED显示屏技术参数、要求

| 序号 | 货物名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | P 2.5室内全彩LED显示屏 | - 技术参数 ★1、净屏显示面积4.56(w)×2.5（H）=11.4平方 ★2、扫描方式32扫 ★3、PCB采用四层1.6厚板 ，ICN2038S ★4、每张模组使用24颗驱动IC，32个行管控制，保证整屏的刷新和低灰均匀性，整屏效果好，不会出现扫描线、毛毛虫和鬼影。 ★5、刷新频率：≥3800帧/秒，效果非常好，手机、摄像机拍摄没有任何扫描线、鬼影、拖影现象，以保证直播时显示屏的效果。 ★6、电源线：35cm红黑四线主线，20cm两线分线，接插件表面镀金，更耐拔插。 排 线：14cm 16PIN排线，结构牢固，抗震抗拉能力强 ★7、每块模组独立控制，当其中一块模组不亮，不会影响后续模组造成整条不亮或整条闪。 - 功能要求 ★1. 视频播出功能： 播放录像机、影碟机(VCD、DVD、LD)等视频节目，满足文体活动的基本需求; 播放摄像机，清晰、无闪烁的实进显示视频图像，实现各种节目的现场直播; 亮度、对比度、饱和度、色度可以通过软件调节，调节范围为256级; 采用Line-Double功能将交错画面转换为非交错画面，进行移动补偿; 可以播放AVI、MOV、MPG、DAT、VOB等多种格式的文件; 具有Video影像压缩控制功能； 具有重叠(VGA+VIDE)、影像(Video)、VGA三种显示模式; 具有显示同步功能； 有一路音频信号提供给功放使用，留有至少2路摄像视频输入接口; ★2. 信息发布功能： 全彩LED显示屏可以显示各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等，具有丰富的播放方式，显示滚动信息、通知等，存储数据信息容量大; 播出系统具有多媒体软件，可灵活输入及播出多种信息;可播放文本信息，播放形式可滚点、滚行、引入引出模式、可上移、左移，消息可循环播出。字体、字号可任意选择、可设置播放速度，另外多条消息可同时播出、或与动画、图像同时播出。 全彩LED显示屏有多种中文字体和字型可供选择，还可以输入英文、法文、德文、希腊文、俄文及日文等诸多的外文; ★3. 网络功能： 全彩LED显示屏配有网络接口可以与计算机联网，可以同时播出网络信息，并且实现网络控制，根据客户要求针对不同地点多块屏，通过网络集中控制采用“VPM+宽带”进行远程控制。 - 证明材料 ★1、室内P2.5产品具有市级以上检测机构检测报告 ★2、投标供应商提供P2.5室内全彩显示屏产品业绩证明资料。 ★其它要求： - 所投产品经过强制性产品CCC认证，响应文件中提供CCC认证证书扫描或影印件 - 所投产品生产厂家具有中国国家认证可委员会机构颁发的有效的职业健康安全管理体系认证，响应文件中提供职业健康安全管理体系认证证书扫描或影印件 - 所投产品生产厂家具有中小型企业服务署，响应文件中提供中小型企业服务署扫描或影印件 - 所投产品生产厂家必须同一品牌控制系统软件著作权，响应文件中提供著作权登记证书扫描或影印件 - 所投产品生产厂家必须同一品牌计算机软件著作权，响应文件中提供著作权登记证书扫描或影印件 |

效果图

学院办公楼二楼报告厅LED屏报价清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 单项报价 | 小 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 显示屏 | 玖润光电 P2.5LED 4.56(w)×2.5（H） | m2 | 11.4 |  |  |  |
| 含模组、线材 小计(RMB)￥元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、LED电子显示屏配套设备费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频拼接器 | 凯士达KS910 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 发送控制器 | 仰邦带发送大卡8个网口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 接收卡 | 仰邦V75 8个网口 | 套 | 33 |  |  |  |
| 3 | 电源 | 5V40A | 个 | 66 |  |  |  |
| 4 | 计算机 | 联想（带独立显卡） | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 笔记本电脑 | 联想I5/8G/128GSSD+500G/2G独显/14寸液晶 | 台 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、质量要求

- 1、投标方提供的货物（服务）必须达到相应的国际标准（国家标准）、本采购文件的所有技术要求及规定，产品必须是原厂生产的完整的、全新的、高质量的和工艺精良的合格正品并列出所供货物的标准配置清单。

- 2、产品应有牢固的包装措施，保证产品安全，不受损坏和损伤。产品必须安全运达招标文件规定的交货地点。

- 3、中标方所提供的货物（服务）需经采购方和相关部门（采购单位认为有必要的话）验收，如发现任何质量问题，经产品质量检测机构检测认定质量不合格的，采购人有权提出更换、拒收和索赔要求，由此产生的责任损失应由卖方负责。采购人可从产品质量保证金中扣除所产生的费用损失。

- 4、中标方须提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、质量合格证及其它相关文件资料等）。

- 5、买方可对卖方所提供的货物进行抽样送买方指定的检测机构检测，所发生的检测费用由卖方承担。抽取样本数量不多于国家规范要求。

- 6、为了保证整个项目的质量以及系统良好的运行性能，投标方保证所提供的全部产品、材料及配件是直接从正规的供货商处采购，并附原产地证书，各项指标完全符合厂家技术文件的规定及指标。所有货物在开箱检验时必须完好、无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

- 二、售后服务要求

- 1、质保期限（保质期从验收合格并正式交付给使用单位之日起计算）

- （1）整个项目必须至少提供三年免费保修期，保修期从验收合格正式交付给使用单位之日起计算。所有的设备若在保修期内发现有质量问题，应免费更换有质量问题的设备。

- （2）投标方可以根据自己的情况，提供三年以上的免费保修期。

- 2、质保期内的服务

- 供应商必须为交付的所有货物按照国家的相关法规提供免费保修。在产品保修期内，一旦发生质量问题，供应商在接到通知（包括电话通知）后4小时响应，详细了解情况并及时反馈；24小时内派人到达现场完全修复或更换，费用由供应商负责。如供应商在接到通知（包括电话通知）4小时内没响应，24小时内没派人到达现场完全修复或更换，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

- 3、在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用，投标人必须提供及时提供生产厂家配件的承诺书。在使用过程若需要调换配件，在保修期内凡非使用者人为引起的，一切费用由中标方承担。如人为造成或保修期外需维修的中标方可收取维修材料费。

- 4、技术支持：保修期届满后，承诺对设备进行终身维护，有责任在设备使用地对设备进行必要的维护或修理，将随时解答客户各类技术问题，向用户提供技术支援。

- 5、投标人在投标文件中提供其他有价值的服务的方案（如定期维修保养、人员培训、技术保障等）。

- 6、投标人详细具表说明所投设备的质量保证期情况。

- 三、专用工具及备品备件：

- 中标人应免费提供一套维修所需的专用工具及清单和设备在质量保证期内所需的备品备件。

- 四、交货期限：

- 中标供应商必须于合同签订后10日内，根据采购人的要求供货，并将货物运送到指定地点免费安装调试完毕。

- 五、其它

- 1、中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

- 2、货物由使用单位组织人员验收，并出具货物质量验收报告。